无 损 检 测 结 果 通 知 单

工程名称：暂封

单元名称：外管廊

| 检测单位 | 南京英派克检测有限责任公司 |  |  |  |  |  | 委托单编号 |  |  | NMBF-KF-5127-LHJ(01)-YPK-PT-054 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 法 |  |  |  |  |  | 完成日期 |  |  | 2024.08.7 |  |  |  |  |
| 检测方法 | RT |  |  | 检测标准 |  |  |  | XX |  |  | 合格级别 |  | Ⅰ |  |
| 检件编号 |  | 焊口 编号 | 材质 |  | 规格（mm） |  |  |  | 检测数量 (道/m/㎡/点) |  |  | 检测结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 5127-NL-90002-80-S9N-C |  | W128 | S30403 |  | Φ48.3*5 |  |  |  | 1道 |  |  | 1道 |  | 0 |
| 5127-IA-04574-50-S1A |  | W1 | S30408 |  | Φ60.3*3.2 |  |  |  | 1道 |  |  | 1道 |  | 0 |
| 5127-LN-91027-600-C1C |  | W1 | 20# |  | Φ610*10 |  |  |  | 0.4m |  |  | 0.4m |  | 0 |
| 5127-LN-91028-600-C1C |  | W8 | 20# |  | Φ610*10 |  |  |  | 0.4456m |  |  | 0.4456m |  | 0 |
| 5127-LN-91029-600-C1C |  | W8 | 20# |  | Φ610*10 |  |  |  | 0.4m |  |  | 0.4m |  | 0 |
| 5127-LN-00533-600-C1C |  | W15 | 20# |  | Φ610*10 |  |  |  | 0.4m |  |  | 0.4m |  | 0 |
| 5127-LN-00533-600-C1C |  | W16 | L245N |  | Φ1118*15 |  |  |  | 0.54m |  |  | 0.54m |  | 0 |
| 5127-LN-00533-600-C1C |  | W2 | 20# |  | Φ21.3*3.6 |  |  |  | 1道 |  |  | 1道 |  | 0 |
| 5127-LN-01621-700-C1C |  | W1 | 20# |  | Φ508*9 |  |  |  | 0.4m |  |  | 0.4m |  | 0 |
| 5127-LN-01621-700-C1C |  | W29 | 20# |  | Φ21.3*3.6 |  |  |  | 1道 |  |  | 1道 |  | 0 |
| 说明：共检测10道，合格10道，不合格0道，共计15道，2.5856米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位：（签章） 2024年08月07日 |  | 监理单位：（签章） 2024年08月07日 |  |  |  | 项目部/装置： 2024年08月07日 |  |  |  |  | 检测单位：（签章） 2024年08月07日 |  |  |  |